控制器型号说明：

# （1）CQ---工业用代号

# （2）电压等级

| # 频率（Hz） | # 电压（V） |
| --- | --- |
| # 单相 50，400 | # 12，24，36，115，220 |
| # 三相 50，400 | # 36，60，115/200，220/380 |
| # 直流 | # 1.5,3,5,6,9,12,24,27(28),36,48,60,110,220,270,310 |
| # 注：三相电压斜线/之下为线电压，斜线/之上为相电压，无斜线为线电压 |  |

# （3）驱动器

# 用大写汉语拼音字母 Q 表示。

# （4）电源类型

# 电源类型用汉语拼音字母表示：

# J---交流电源

# Z---直流电源

# （5）驱动方式

# Z---正弦波信号驱动器

# F---方波信号驱动器

# （6）电流等级

# 驱动器的电流等级由三位阿拉伯数字组成，代表驱动器连续工作电流安培数，不足三位的数冠以0.

# （7）传感器类型

# 所配传感器大写英文字母 H、M、X、D、S、W 表示，其中：

# H---霍尔位置传感器

# M---光电式编码器

# X---旋转变压器

# C---磁编码器

# D---电磁式传感器

# S--- 速度、位置传感器

# W---无传感器

# （8）电机相数

# 用阿拉伯数字表示。

# （9）派生代号

驱动器性能和结构派生用字母 A、B、C … ..表示，不得用 I、O 表示。

1 无刷驱动器产品

| 参数 | 单位 | 驱 动 器 型 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQ12QZF002H3 | CQ27QZF002H3 | CQ27QZF060H3 | CQ100QZF005H3 |  | CQ270QZF005H3 |
| 额定功率 | W | ≥30 | ≥100 | ≥1500 | ≥500 |  | ≥1500 |
| 额定电压 | VDC | 12 | 27 | 27 | 100 |  | 270 |
| 最高电压 | VDC | 18 | 36 | 36 | 160 |  | 320 |
| 额定转速/最高转速 | r/min | 18000/22000 | 6000/8000 | 8000/22000 | 8000/22000 |  | 4000/8000 |
| 额定电流 | A | 1.5 | 2 | 60 | 5 |  | 5 |
| 最大电流 | A | 3 | 4 | 80 | 8 |  | 10 |
| 驱动器效率 | % | ≥95 |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 | - | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |  | 风冷 |
| 驱动方式 | - | 方波驱动 |  |  |  |  |  |
| 接口方式 | - | 模拟量 IO 接口控制正反、启停、调速 |  |  |  |  |  |
| 国产化率 | % | 100%国产化 |  |  |  |  |  |
| 保护功能 | - | 过压、欠压、限流、过流、过温、堵转保护等功能 |  |  |  |  |  |
| 重量 | kg | ≤0.1 | ≤0.35 | ≤0.95 | ≤1.3 | ≤0.5 |  |
| 尺寸 | mm | ≤ Ф36×22 | ≤48×40× 22 | ≤160×130 ×60 | ≤200×140 ×60 | ≤80×75×60 |  |
| 反馈元件 |  | 霍尔位置传感器 |  |  |  |  |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |  |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 |  | >500MΩ |  |  |  |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |  |  |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |  |  |  |  |

CQ27QZF060H3 驱动器照片

2 伺服驱动产品

| 参数 | 单位 | 驱 动 器 型 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQ27QZZ010X3 | CQ28QZZ080X3 | CQ48QZZ100X3 |  | CQ270QZZ040X3 |  | CQ540QZZ035X3 |
| 额定功率 | kW | ≥0.3 | ≥2.2 | ≥4 |  | ≥10 |  | ≥20 |
| 额定电压 | VDC | 27 | 28 | 48 |  | 270 |  | 540 |
| 最高电压 | VDC | 36 | 36 | 60 |  | 320 |  | 600 |
| 调速范围 | r/min | 0～12000 | 0～12000 | 0～12000 |  | 0～12000 |  | 0～12000 |
| 额定电流 | A | 6 | 80 | 90 |  | 40 |  | 35 |
| 最大电流 | A | 10 | 120 | 150 |  | 60 |  | 50 |
| 驱动器效率 | % | ≥97 |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 |  | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |  | 自然冷却 |  | 风冷 |
| 驱动方式 | - | FOC 正弦波矢量驱动， 电流、速度、位置三闭环运行 |  |  |  |  |  |  |
| 接口方式 | - | 隔离 CAN 总线通讯控制（RS485/422 可选） |  |  |  |  |  |  |
| 国产化率 | % | 100%国产化 |  |  |  |  |  |  |
| 保护功能 | - | 过压、欠压、限流、过流、过温、堵转保护等功能 |  |  |  |  |  |  |
| 重量 | kg | ≤1.5 | ≤2 | ≤2.5 | ≤3.5 |  | ≤10 |  |
| 尺寸 | mm | ≤160×130 ×60 | ≤180×100 ×60 | ≤200×150 ×70 | ≤220×160 ×70 |  | ≤340×254×120 |  |
| 反馈元件 |  | 旋转变压器（根据用户需求可定制匹配增量式光电编码器、磁编码器产品） |  |  |  |  |  |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |  |  |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 |  | >500MΩ |  |  |  |  |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |  |  |  |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |  |  |  |  |  |

CQ27QZZ010X3                                         CQ28QZZ080X3

CQ48QZZ100X3 驱动器示意图             CQ270QZZ040X3 驱动器示意图

CQ540QZZ035X3 驱动器示意图

（二）系列化永磁交流伺服电机

本系列永磁交流伺服电机为全国产化设计，可完全替代日本松下伺服电机，位置传感器根据应用场景可方便配置光电编码器、磁编码器、旋转变压器、霍尔位置传感器等，也可根据用户需求进行定制化设计永磁同步电机、直流无刷电机、步进电机等。

电机型号说明：

CQ   M    130    ST -   □    01   A

（0） （1）  （2）   （3）      （4）  （5）   (6)

（0）系列代号：CQ 系列

（1）惯量： 无字母-小惯量；M-中惯量；H-高惯量

（2）机座号

（3）交流伺服电机

（4）反馈装置代码：

M-光电编码器（2500 线）；

CM-磁编码器（1024 线）；

X-旋转变压器；

H-霍尔位置传感器；

W-无位置传感器

（5）性能参数代号

（6）派生代号

1  小惯量系列产品

| 电机型号 | 主要参数 |  |  |  | 转动惯量 (×10-4kg.m2) | 重量（kg） | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定 功率（kW) | 额定 转矩(N.m) | 额定转速/最高转速 (r/min) | 额定 电流(A) |  |  |  |
| CQ-M38ST-□01 | 0.03 | 0.10 | 3000/5000 | 0.23 | 0.014 | 0.27 | 38×82 |
| CQ-M38ST-□02 | 0.05 | 0.16 |  | 0.36 | 0.025 | 0.32 | 38×89 |
| CQ-M38ST-□03 | 0.1 | 0.32 |  | 0.72 | 0.051 | 0.47 | 38×109 |
| CQ-M60ST-□08 | 0.2 | 0.64 | 3000/5000 | 1.5 | 0.14 | 0.82 | 60×100 |
| CQ-M60ST-□06 | 0.4 | 1.27 |  | 3.0 | 0.26 | 1.2 | 60×122 |
| CQ-M60ST-□09 | 0.6 | 1.91 |  | 4.5 | 0.5 | 1.58 | 60×145 |
| CQ-M80ST-□11 | 0.5 | 1.59 | 3000/4500 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 80×112 |
| CQ-M80ST-□10 | 0.75 | 2.39 |  | 4.5 | 0.87 | 2.3 | 80×127 |
| CQ-M80ST-□13 | 1.0 | 3.18 |  | 6.0 | 1.25 | 2.8 | 80×142 |
| CQ-M100ST-□01 | 1.0 | 3.18 | 3000/5000 | 7.0 | 2.03 | 3.5 | 100×143 |
| CQ-M100ST-□02 | 1.5 | 4.77 |  | 10.5 | 2.84 | 4.4 | 100×161.5 |
| CQ-M100ST-□03 | 2.0 | 6.37 |  | 14.0 | 3.68 | 5.3 | 100×180.5 |
| CQ-M120ST-□02 | 2.0 | 6.37 | 3000/5000 | 11.9 | 4.0 | 6.6 | 120×163 |
| CQ-M120ST-□01 | 3.0 | 9.55 |  | 17.9 | 6.5 | 8.4 | 120×192 |
| CQ-M120ST-□03 | 4.0 | 12.7 |  | 23.8 | 8.5 | 10.2 | 120×221 |
| CQ-M130ST-□02 | 1.0 | 3.18 | 3000/4500 | 5.1 | 4.1 | 4.4 | 130×133 |
| CQ-M130ST-□03 | 1.5 | 4.77 |  | 7.62 | 5.8 | 5.6 | 130×147 |
| CQ-M130ST-□04 | 2.0 | 6.37 |  | 10.2 | 7.5 | 6.8 | 130×161 |
| CQ-M130ST-□05 | 3.0 | 9.55 |  | 15.3 | 11.2 | 9.2 | 130×189 |
| CQ-M130ST-□06 | 4.0 | 12.7 |  | 20.3 | 12.9 | 11.0 | 130×210 |
| CQ-M130ST-□01 | 5.0 | 15.9 |  | 25.4 | 17.4 | 14.0 | 130×245 |

1.1  CQ-M38ST 小惯量系列

| 参数 | 单位 | 电 机 型 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQ-M38ST-□01 | CQ-M38ST-□02 | CQ-M38ST-□03 |
| 额定功率 | W | 30 | 50 | 100 |
| 额定电压 | V | 270（DC） |  |  |
| 额定转矩 | N.m | 0.10 | 0.16 | 0.32 |
| 最大转矩 | N.m | 0.30 | 0.48 | 0.96 |
| 额定转速/最高转速 | r/min | 3000/5000 |  |  |
| 额定电流 | A | 0.23 | 0.36 | 0.72 |
| 最大电流 | A | 0.69 | 1.08 | 2.16 |
| 反电势常数 | 单峰，V/（r/min） | 0.0464（1±10%） |  |  |
| 转矩常数 | N.m/A | 0.443（1±10%） |  |  |
| 转动惯量 | ×10-4kg.m2 | 0.014 | 0.025 | 0.051 |
| 极数 |  | 8 |  |  |
| 重量 | kg | 0.27 | 0.32 | 0.47 |
| 总长（LL） | mm | 82 | 89 | 109 |
| 反馈元件 |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/霍尔 |  |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 绝缘等级 |  | F 级 |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |  |

小惯量 38 机座电机外形及安装尺寸图

1.2  CQ-M60ST 小惯量系列

| 参数 | 单位 | 电 机 型 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQ-M60ST-□08 | CQ-M60ST-□06 | CQ-M60ST-□09 |
| 额定功率 | W | 200 | 400 | 600 |
| 额定电压 | V | 270（DC） |  |  |
| 额定转矩 | N.m | 0.64 | 1.27 | 1.91 |
| 最大转矩 | N.m | 1.92 | 3.81 | 5.73 |
| 额定转速/最高转速 | r/min | 3000/5000 |  |  |
| 额定电流 | A | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
| 最大电流 | A | 4.5 | 9.0 | 13.5 |
| 反电势常数 | 单峰，V/（r/min） | 0.0424（1±10%） |  |  |
| 转矩常数 | N.m/A | 0.405（1±10%） |  |  |
| 转动惯量 | ×10-4kg.m2 | 0.14 | 0.26 | 0.5 |
| 极数 |  | 8 |  |  |
| 重量 | kg | 0.82 | 1.2 | 1.58 |
| 总长（LL） | mm | 100 | 126 | 145 |
| 反馈元件 |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 绝缘等级 |  | F 级 |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |  |

小惯量 60 机座电机外形及安装尺寸图

1.3  CQ-M80ST 小惯量系列

| 参数 | 单位 | 电 机 型 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQ-M80ST-□11 | CQ-M80ST-□10 | CQ-M80ST-□13 |
| 额定功率 | W | 500 | 750 | 1000 |
| 额定电压 | V | 270（DC） |  |  |
| 额定转矩 | N.m | 1.59 | 2.39 | 3.18 |
| 最大转矩 | N.m | 4.77 | 7.17 | 9.54 |
| 额定转速/最高转速 | r/min | 3000/4500 |  |  |
| 额定电流 | A | 3.0 | 4.5 | 6.0 |
| 最大电流 | A | 9.0 | 13.5 | 18.0 |
| 反电势常数 | 单峰，V/（r/min） | 0.052（1±10%） |  |  |
| 转矩常数 | N.m/A | 0.496（1±10%） |  |  |
| 转动惯量 | ×10-4kg.m2 | 0.50 | 0.87 | 1.25 |
| 极数 |  | 8 |  |  |
| 重量 | kg | 1.8 | 2.3 | 2.8 |
| 总长（LL） | mm | 112 | 127 | 142 |
| 反馈元件 |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 绝缘等级 |  | F 级 |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |  |

小惯量 80 机座电机外形及安装尺寸图

1.4  CQ-M100ST 小惯量系列

| 参数 | 单位 | 电 机 型 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQ-M100ST-□01 | CQ-M100ST-□02 | CQ-M100ST-□03 |
| 额定功率 | Kw | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 额定电压 | V | 270（DC） |  |  |
| 额定转矩 | N.m | 3.18 | 4.77 | 6.37 |
| 最大转矩 | N.m | 9.54 | 14.31 | 19.11 |
| 额定转速/最高转速 | r/min | 3000/5000 |  |  |
| 额定电流 | A | 7.0 | 10.5 | 14.0 |
| 最大电流 | A | 21.0 | 31.5 | 42.0 |
| 反电势常数 | 单峰，V/（r/min） | 0.0456（1±10%） |  |  |
| 转矩常数 | N.m/A | 0.436（1±10%） |  |  |
| 转动惯量 | ×10-4kg.m2 | 2.03 | 2.84 | 3.68 |
| 极数 |  | 10 |  |  |
| 重量 | kg | 3.5 | 4.4 | 5.3 |
| 总长（LL） | mm | 143 | 161.5 | 180.5 |
| 反馈元件 |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 绝缘等级 |  | F 级 |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |  |

小惯量 100 机座电机外形及安装尺寸图

1.5  CQ-M120ST 小惯量系列

| 参数 | 单位 | 电 机 型 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQ-M120ST-□02 | CQ-M120ST-□01 | CQ-M120ST-□03 |
| 额定功率 | Kw | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 额定电压 | V | 270（DC） |  |  |
| 额定转矩 | N.m | 6.37 | 9.55 | 12.7 |
| 最大转矩 | N.m | 19.1 | 28.7 | 38.1 |
| 额定转速/最高转速 | r/min | 3000/5000 |  |  |
| 额定电流 | A | 11.9 | 17.9 | 23.8 |
| 最大电流 | A | 35.7 | 53.7 | 71.4 |
| 反电势常数 | 单峰，V/（r/min） | 0.0516（1±10%） |  |  |
| 转矩常数 | N.m/A | 0.493（1±10%） |  |  |
| 转动惯量 | ×10-4kg.m2 | 4.0 | 6.5 | 8.5 |
| 极数 |  | 10 |  |  |
| 重量 | kg | 6.6 | 8.4 | 10.2 |
| 总长（LL） | mm | 163 | 192 | 221 |
| 反馈元件 |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 绝缘等级 |  | F 级 |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |  |

小惯量 120 机座电机外形及安装尺寸图

1.6  CQ-M130ST 小惯量系列

| 参数 |  | 单位 | 电 机 型 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CQ-M130ST -□02 | CQ-M130S T-□03 | CQ-M130ST -□04 | CQ-M130S T-□05 | CQ-M130S T-□06 | CQ-M130S T-□01 |
| 额定功率 |  | kW | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 额定电压 |  | V | 270（DC） |  |  |  |  |  |
| 额定转矩 |  | N.m | 3.18 | 4.77 | 6.37 | 9.55 | 12.7 | 15.9 |
| 最大转矩 |  | N.m | 9.54 | 14.3 | 19.1 | 28.7 | 38.1 | 47.7 |
| 额定转速/最高转速 |  | r/min | 3000/4500 |  |  |  |  |  |
| 额定电流 |  | A | 5.1 | 7.62 | 10.2 | 15.3 | 20.3 | 25.4 |
| 最大电流 |  | A | 15.3 | 22.86 | 30.6 | 45.9 | 60.9 | 76.2 |
| 反电势常数 |  | 单峰， V/（r/min） | 0.0604（1±10%） |  |  |  |  |  |
| 转矩常数 |  | N.m/A | 0.577（1±10%） |  |  |  |  |  |
| 转动惯量 |  | ×10-4kg.m2 | 4.1 | 5.8 | 7.5 | 11.2 | 12.9 | 17.4 |
| 极数 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 重量 |  | kg | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 9.2 | 11.0 | 14.0 |
| 总长（LL） |  | mm | 133 | 147 | 161 | 189 | 210 | 245 |
| 轴伸 | LR | mm | 55 |  |  | 65 |  |  |
|  | S | mm | 22 |  |  | 24 |  |  |
| 键 | LW | mm | 45 |  |  | 55 |  |  |
|  | RH | mm | 18 |  |  | 20 |  |  |
| 反馈元件 |  |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |  |  |  |  |
| 工作环境 |  |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |  |  |
| 保存环境 |  |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |  |  |
| 绝缘等级 |  |  | F 级 |  |  |  |  |  |
| 防护等级 |  |  | IP65 |  |  |  |  |  |
| 工作制 |  |  | 连续 |  |  |  |  |  |

小惯量 130 机座电机外形及安装尺寸图

2  中惯量系列产品

| 电机型号 | 主要参数 |  |  |  | 转动惯量 (×10-4kg.m2) | 重量（kg） | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定 功率（kW) | 额定 转矩(N.m) | 额定转速/最高转速 (r/min) | 额定 电流(A) |  |  |  |
| CQ-M130ST-□07 | 0.9 | 8.59 | 1000/2000 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 130×157.5 |
| CQ-M130ST-□02 | 1.0 | 4.77 | 2000/3000 | 5.7 | 4.6 | 5.2 | 130×140 |
| CQ-M130ST-□03 | 1.5 | 7.16 |  | 8.5 | 6.7 | 6.7 | 130×157.5 |
| CQ-M130ST-□04 | 2.0 | 9.55 |  | 11.4 | 8.72 | 8.0 | 130×175 |
| CQ-M130ST-□05 | 3.0 | 14.3 |  | 17.0 | 12.9 | 11.0 | 130×210 |
| CQ-M130ST-□06 | 4.0 | 19.1 |  | 22.7 | 17.1 | 14.2 | 130×245 |
| CQ-M130ST-□01 | 5.0 | 23.9 |  | 28.5 | 21.5 | 17.5 | 130×280 |
| CQ-M130ST-□02A | 1.0 | 4.77 | 2000/3000 | 5.7 | 6.17 | 5.8 | 130×146.5 |
| CQ-M130ST-□03A | 1.5 | 7.16 |  | 8.5 | 11.2 | 7.6 | 130×176 |
| CQ-M130ST-□04A | 2.0 | 9.55 |  | 11.4 | 15.2 | 9.4 | 130×196 |
| CQ-M130ST-□05A | 3.0 | 14.3 |  | 17.0 | 22.3 | 13.1 | 130×238 |
| CQ-M130ST-□06A | 4.0 | 19.1 |  | 22.7 | 42.5 | 16.8 | 130×285 |
| CQ-M130ST-□01A | 5.0 | 23.9 |  | 28.5 | 60.7 | 20.5 | 130×338 |
| CQ-M176ST-□02 | 2.0 | 19.1 | 1000/2000 | 15.7 | 30.3 | 30.3 | 176×165.5 |
| CQ-M176ST-□03 | 3.0 | 28.7 |  | 23.5 | 48.4 | 48.4 | 176×211.5 |
| CQ-M176ST-□04 | 4.0 | 19.1 | 2000/3000 | 22.7 | 37.6 | 37.6 | 176×181 |
| CQ-M176ST-□01 | 5.0 | 23.9 |  | 28.5 | 48.0 | 48.0 | 176×198 |
| CQ-M176ST-□05 | 7.5 | 35.8 |  | 42.6 | 71.0 | 71.0 | 176×240 |
| CQ-M176ST-□02A | 2.0 | 19.1 | 1000/2000 | 15.7 | 35.5 | 15.5 | 176×181 |
| CQ-M176ST-□03A | 3.0 | 28.7 |  | 23.5 | 55.7 | 20.5 | 176×215 |
| CQ-M176ST-□04A | 4.5 | 42.9 |  | 35.2 | 80.9 | 27.8 | 176×265 |
| CQ-M176ST-□01A | 5.0 | 23.9 | 2000/3000 | 28.5 | 60.7 | 21.7 | 176×223 |

2.1  CQ-M130ST 中惯量系列 1

| 参数 |  | 单位 | 电 机 型 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CQ-M130S T-□07 | CQ-M130S T-□02 | CQ-M130S T-□03 | CQ-M130S T-□04 | CQ-M130S T-□05 | CQ-M130S T-□06 | CQ-M130S T-□01 |
| 额定功率 |  | kW | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 额定电压 |  | V | 270（DC） |  |  |  |  |  |  |
| 额定转矩 |  | N.m | 8.59 | 4.77 | 7.16 | 9.55 | 14.3 | 19.1 | 23.9 |
| 最大转矩 |  | N.m | 19.3 | 14.3 | 21.5 | 19.1 | 42.9 | 57.3 | 71.6 |
| 额定转速/最高转速 |  | r/min | 1000/2 000 | 2000/3000 |  |  |  |  |  |
| 额定电流 |  | A | 7.0 | 5.7 | 8.5 | 11.4 | 17.0 | 22.7 | 28.5 |
| 最大电流 |  | A | 15.75 | 17.1 | 25.5 | 34.2 | 51.0 | 68.1 | 85.5 |
| 反电势常数 |  | 单峰， V/（r/min） | 0.128（1 ±10%） | 0.088（1±10%） |  |  |  |  |  |
| 转矩常数 |  | N.m/A | 1.22（1 ±10%） | 0.84（1±10%） |  |  |  |  |  |
| 转动惯量 |  | ×10-4kg.m2 | 6.7 | 4.6 | 6.7 | 8.72 | 12.9 | 17.1 | 21.5 |
| 极数 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 重量 |  | kg | 6.7 | 5.2 | 6.7 | 8 | 11 | 14.2 | 17.5 |
| 总长（LL） |  | mm | 157.5 | 140 | 157.5 | 175 | 210 | 245 | 280 |
| 轴 伸 | LR | mm | 70 | 55 |  |  | 65 |  |  |
|  | S | mm | 22 | 24 |  |  |  |  |  |
| 键 | LW | mm | 45 | 55 |  |  |  |  |  |
|  | RH | mm | 18 | 20 |  |  |  |  |  |
| 反馈元件 |  |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 工作环境 |  |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |  |  |  |
| 保存环境 |  |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘等级 |  |  | F 级 |  |  |  |  |  |  |
| 防护等级 |  |  | IP65 |  |  |  |  |  |  |
| 工作制 |  |  | 连续 |  |  |  |  |  |  |

中惯量 130(1)机座电机外形及安装尺寸图

2.2  CQ-M130ST 中惯量系列 2

| 参数 |  | 单位 | 电 机 型 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CQ-M130ST -□02A | CQ-M130ST -□03A | CQ-M130ST -□04A | CQ-M130ST -□05A | CQ-M130ST -□06A | CQ-M130ST -□01A |
| 额定功率 |  | kW | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 额定电压 |  | V | 270（DC） |  |  |  |  |  |
| 额定转矩 |  | N.m | 4.77 | 7.16 | 9.55 | 14.3 | 19.1 | 23.9 |
| 最大转矩 |  | N.m | 14.3 | 21.5 | 19.1 | 42.9 | 57.3 | 71.6 |
| 额定转速/最高转速 |  | r/min | 2000/3000 |  |  |  |  |  |
| 额定电流 |  | A | 5.7 | 8.5 | 11.4 | 17.0 | 22.7 | 28.5 |
| 最大电流 |  | A | 17.1 | 25.5 | 34.2 | 51.0 | 68.1 | 85.5 |
| 反电势常数 |  | 单峰， V/（r/min） | 0.088（1±10%） |  |  |  |  |  |
| 转矩常数 |  | N.m/A | 0.84（1±10%） |  |  |  |  |  |
| 转动惯量 |  | ×10-4kg.m2 | 6.17 | 11.2 | 15.2 | 22.3 | 42.5 | 60.7 |
| 极数 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 重量 |  | kg | 5.8 | 7.6 | 9.4 | 13.1 | 16.8 | 20.5 |
| 总长（LL） |  | mm | 146.5 | 176 | 196 | 238 | 285 | 338 |
| 轴 伸 | LR | mm | 55 |  |  | 65 |  |  |
|  | S | mm | 22 |  |  | 24 |  |  |
| 键 | LW | mm | 45 |  |  | 55 |  |  |
|  | RH | mm | 18 |  |  | 20 |  |  |
| 反馈元件 |  |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |  |  |  |  |
| 工作环境 |  |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |  |  |
| 保存环境 |  |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |  |  |
| 绝缘等级 |  |  | F 级 |  |  |  |  |  |
| 防护等级 |  |  | IP65 |  |  |  |  |  |
| 工作制 |  |  | 连续 |  |  |  |  |  |

中惯量 130(2)机座电机外形及安装尺寸图

2.3  CQ-M176ST 中惯量系列

| 参数 | 单位 | 电 机 型 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQ-M176ST- □02 | CQ-M176ST- □03 | CQ-M176ST- □04 | CQ-M176ST- □01 | M176ST-□05 |
| 额定功率 | kW | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.5 |
| 额定电压 | V | 270（DC） |  |  |  |  |
| 额定转矩 | N.m | 19.1 | 28.7 | 19.1 | 23.9 | 35.8 |
| 最大转矩 | N.m | 47.7 | 71.7 | 57.3 | 71.7 | 107.4 |
| 额定转速/最高转速 | r/min | 1000/2000 |  | 2000/3000 |  |  |
| 额定电流 | A | 15.7 | 23.5 | 22.7 | 28.5 | 42.6 |
| 最大电流 | A | 39.3 | 58.8 | 68.1 | 85.5 | 127.8 |
| 反电势常数 | 单峰， V/（r/min） | 0.128（1±10%） |  | 0.088（1±10%） |  |  |
| 转矩常数 | N.m/A | 1.22（1±10%） |  | 0.84（1±10%） |  |  |
| 转动惯量 | ×10-4kg.m2 | 30.3 | 48.4 | 37.6 | 48.0 | 71.0 |
| 极数 |  | 10 |  |  |  |  |
| 重量 | kg | 14.0 | 20.0 | 15.5 | 18.6 | 25.5 |
| 总长（LL） | mm | 165.5 | 211.5 | 181 | 198 | 240 |
| 反馈元件 |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |  |  |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |  |
| 绝缘等级 |  | F 级 |  |  |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |  |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |  |  |  |

中惯量 176（1）机座电机外形及安装尺寸图

2.4  CQ-M176ST 中惯量系列 2

| 参数 | 单位 | 电 机 型 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQ-M176ST-□02A | CQ-M176ST- □ 03A | CQ-M176ST- □ 04A | CQ-M176ST- □ 01A |
| 额定功率 | kW | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 |
| 额定电压 | V | 270（DC） |  |  |  |
| 额定转矩 | N.m | 19.1 | 28.7 | 42.9 | 23.9 |
| 最大转矩 | N.m | 47.7 | 71.7 | 107.3 | 71.7 |
| 额定转速/最高转速 | r/min | 1000/2000 |  |  | 2000/3000 |
| 额定电流 | A | 15.7 | 23.5 | 35.2 | 28.5 |
| 最大电流 | A | 39.3 | 58.8 | 88 | 85.5 |
| 反电势常数 | 单峰， V/（ r/min） | 0.128（1±10%） |  |  | 0.088（1±10%） |
| 转矩常数 | N.m/A | 1.22（1±10%） |  |  | 0.84（1±10%） |
| 转动惯量 | ×10-4kg.m2 | 35.5 | 55.7 | 80.9 | 60.7 |
| 极数 |  | 10 |  |  |  |
| 重量 | kg | 15.5 | 20.5 | 27.8 | 21.7 |
| 总长（LL） | mm | 181 | 215 | 265 | 223 |
| 反馈元件 |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |  |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |
| 绝缘等级 |  | F 级 |  |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |  |  |

中惯量 176（2）机座电机外形及安装尺寸图

3  高惯量系列产品

| 电机型号 | 主要参数 |  |  |  | 转动惯量 (×10-4kg.m2) | 重量（kg） | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定 功率（kW) | 额定 转矩(N.m) | 额定转速/最高转速 (r/min) | 额定 电流(A) |  |  |  |
| CQ-H60ST-□08 | 0.2 | 0.64 | 3000/5000 | 1.5 | 0.42 | 1.15 | 60×106 |
| CQ-H60ST-□06 | 0.4 | 1.27 |  | 3.0 | 0.67 | 1.4 | 60×136 |
| CQ-H60ST-□09 | 0.6 | 1.91 |  | 4.5 | 0.92 | 1.82 | 60×156 |
| CQ-H60ST-□08A | 0.2 | 0.64 | 3000/5000 | 1.5 | 0.34 | 1.1 | 60×106 |
| CQ-H60ST-□06A | 0.4 | 1.27 |  | 3.0 | 0.57 | 1.6 | 60×136 |
| CQ-H60ST-□09A | 0.6 | 1.91 |  | 4.5 | 0.8 | 1.9 | 60×156 |
| CQ-H80ST-□11 | 0.5 | 1.59 | 3000/4500 | 3.0 | 1.3 | 1.9 | 80×121.5 |
| CQ-H80ST-□10 | 0.75 | 2.39 |  | 4.5 | 1.51 | 2.5 | 80×136.5 |
| CQ-H80ST-□13 | 1.0 | 3.18 |  | 6.0 | 1.69 | 3.2 | 80×151.5 |
| CQ-H130ST-□02 | 1.0 | 4.77 | 2000/3000 | 5.7 | 24.7 | 6.7 | 130×175 |
| CQ-H130ST-□03 | 1.5 | 7.16 |  | 8.5 | 37.1 | 8.6 | 130×192.5 |
| CQ-H176ST-□02 | 2.0 | 9.55 | 2000/3000 | 11.4 | 57.8 | 12.2 | 176×179 |
| CQ-H176ST-□03 | 3.0 | 14.3 |  | 17.0 | 90.5 | 16 | 176×198 |
| CQ-H176ST-□04 | 4.0 | 19.1 |  | 22.7 | 112 | 18.6 | 176×211.5 |
| CQ-H176ST-□01 | 5.0 | 23.9 |  | 28.5 | 162 | 23 | 176×240.5 |

3.1  CQ-H60ST 高惯量系列 1

| 参数 | 单位 | 电 机 型 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQ-H60ST-□08 | CQ-H60ST-□06 | CQ-H60ST-□09 |
| 额定功率 | W | 200 | 400 | 600 |
| 额定电压 | V | 270（DC） |  |  |
| 额定转矩 | N.m | 0.64 | 1.27 | 1.91 |
| 最大转矩 | N.m | 1.92 | 3.81 | 5.73 |
| 额定转速/最高转速 | r/min | 3000/5000 |  |  |
| 额定电流 | A | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
| 最大电流 | A | 4.5 | 9.0 | 13.5 |
| 反电势常数 | 单峰，V/（r/min） | 0.0424（1±10%） |  |  |
| 转矩常数 | N.m/A | 0.405（1±10%） |  |  |
| 转动惯量 | ×10-4kg.m2 | 0.42 | 0.67 | 0.92 |
| 极数 |  | 8 |  |  |
| 重量 | kg | 1.15 | 1.4 | 1.82 |
| 总长（LL） | mm | 106 | 136 | 156 |
| 反馈元件 |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 绝缘等级 |  | F 级 |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |  |

高惯量60（1）机座电机外形及安装尺寸图

3.2  CQ-H60ST 高惯量系列 2

| 参数 | 单位 | 电 机 型 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQ-H60ST-□08A | CQ-H60ST-□06A | CQ-H60ST-□09A |
| 额定功率 | W | 200 | 400 | 600 |
| 额定电压 | V | 270（DC） |  |  |
| 额定转矩 | N.m | 0.64 | 1.27 | 1.91 |
| 最大转矩 | N.m | 1.92 | 3.81 | 5.73 |
| 额定转速/最高转速 | r/min | 3000/5000 |  |  |
| 额定电流 | A | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
| 最大电流 | A | 4.5 | 9.0 | 13.5 |
| 反电势常数 | 单峰，V/（r/min） | 0.0424（1±10%） |  |  |
| 转矩常数 | N.m/A | 0.405（1±10%） |  |  |
| 转动惯量 | ×10-4kg.m2 | 0.34 | 0.57 | 0.8 |
| 极数 |  | 8 |  |  |
| 重量 | kg | 1.1 | 1.6 | 1.9 |
| 总长（LL） | mm | 106 | 136 | 156 |
| 反馈元件 |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 绝缘等级 |  | F 级 |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |  |

高惯量60（2）机座电机外形及安装尺寸图

3.3  CQ-H80ST 高惯量系列

| 参数 | 单位 | 电 机 型 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQ-H80ST-□11 | CQ-H80ST-□10 | CQ-H80ST-□13 |
| 额定功率 | W | 500 | 750 | 1000 |
| 额定电压 | V | 270（DC） |  |  |
| 额定转矩 | N.m | 1.59 | 2.39 | 3.18 |
| 最大转矩 | N.m | 4.77 | 7.17 | 9.54 |
| 额定转速/最高转速 | r/min | 3000/4500 |  |  |
| 额定电流 | A | 3.0 | 4.5 | 6.0 |
| 最大电流 | A | 9.0 | 13.5 | 18.0 |
| 反电势常数 | 单峰，V/（r/min） | 0.052（1±10%） |  |  |
| 转矩常数 | N.m/A | 0.496（1±10%） |  |  |
| 转动惯量 | ×10-4kg.m2 | 1.3 | 1.51 | 1.69 |
| 极数 |  | 8 |  |  |
| 重量 | kg | 1.9 | 2.5 | 3.2 |
| 总长（LL） | mm | 121.5 | 136.5 | 151.5 |
| 反馈元件 |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 绝缘等级 |  | F 级 |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |  |

高惯量 80 机座电机外形及安装尺寸图

3.4  CQ-H130ST 高惯量系列

| 参数 | 单位 | 电 机 型 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQ-H130ST-□02 | CQ-H130ST-□03 |
| 额定功率 | kW | 1.0 | 1.5 |
| 额定电压 | V | 270（DC） |  |
| 额定转矩 | N.m | 4.77 | 7.16 |
| 最大转矩 | N.m | 14.3 | 21.5 |
| 额定转速/最高转速 | r/min | 2000/3000 |  |
| 额定电流 | A | 5.7 | 8.5 |
| 最大电流 | A | 17.1 | 25.5 |
| 反电势常数 | 单峰， V/（r/min） | 0.088（1±10%） |  |
| 转矩常数 | N.m/A | 0.84（1±10%） |  |
| 转动惯量 | ×10-4kg.m2 | 24.7 | 37.1 |
| 极数 |  | 10 |  |
| 重量 | kg | 6.7 | 8.6 |
| 总长（LL） | mm | 175 | 192.5 |
| 反馈元件 |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |
| 绝缘等级 |  | F 级 |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |

高惯量 130 机座电机外形及安装尺寸图

3.5  CQ-H176ST 高惯量系列

| 参数 | 单位 | 电 机 型 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P-CQ-H176ST-□ 02 | CQ-H176ST-□03 | CQ-H176ST-□04 | CQ-H176ST-□01 |
| 额定功率 | kW | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 额定电压 | V | 270（DC） |  |  |  |
| 额定转矩 | N.m | 9.55 | 14.3 | 19.1 | 23.9 |
| 最大转矩 | N.m | 28.6 | 43.0 | 57.3 | 71.7 |
| 额定转速/最高转速 | r/min | 2000/3000 |  |  |  |
| 额定电流 | A | 11.4 | 17.0 | 22.7 | 28.5 |
| 最大电流 | A | 34.2 | 51.0 | 68.1 | 85.5 |
| 反电势常数 | 单峰， V/（ r/min） | 0.088（1±10%） |  |  |  |
| 转矩常数 | N.m/A | 0.84（1±10%） |  |  |  |
| 转动惯量 | ×10-4kg.m2 | 57.8 | 90.5 | 112 | 162 |
| 极数 |  | 10 |  |  |  |
| 重量 | kg | 12.2 | 16 | 18.6 | 23 |
| 总长（LL） | mm | 179 | 198 | 211.5 | 240.5 |
| 反馈元件 |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |  |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |
| 绝缘等级 |  | F 级 |  |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |  |  |

高惯量 176 机座电机外形及安装尺寸图

4  低电压系列产品

| 电机型号 | 主要参数 |  |  |  | 转动惯量 (×10-4kg.m2) | 重量（kg） | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定 功率（kW) | 额定 转矩(N.m) | 额定转速/最高转速 (r/min) | 额定 电流(A) |  |  |  |
| CQ-M60ST-□10 | 0.2 | 0.64 | 3000/4000 | 8.5 | 0.14 | 1 | 60×99 |
| CQ-M60ST-□10A | 0.2 | 0.955 | 2000/3000 | 10 | 0.21 | 1.2 | 60×111 |
| CQ-M60ST-□13 | 0.4 | 1.91 |  | 20 | 0.41 | 2 | 60×160 |
| CQ-M60ST-□14A | 0.4 | 1.27 | 3000/4000 | 10 | 0.28 | 1.45 | 60×126 |
| CQ-M60ST-□14B | 0.4 | 1.91 | 2000/3000 | 12 | 0.40 | 1.95 | 60×150 |
| CQ-M100ST-□04 | 2.3 | 4 | 5500/6500 | 67 | 2.75 | 4.24 | 100×200 |
| CQ-M100ST-□05 | 1.5 | 2.6 |  | 44 | 1.84 | 2.8 | 100×182.5 |
| CQ-M100ST-□06 | 2 | 3.47 |  | 58 | 2.37 | 3.9 | 100×193.5 |
| CQ-M120ST-□05 | 1.2 | 9.55 | 1200/1500 | 64 | 6.5 | 8.4 | 120×192 |
| CQ-M120ST-□06 | 1 | 7.95 |  | 54 | 5.2 | 7 | 120×178 |

4.1  CQ-M60ST 低压系列

| 参数 | 单位 | 电 机 型 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQ-M60ST- □ 10 | CQ-M60ST- □ 10A | CQ-M60ST- □ 13 | CQ-M60ST- □ 14A | CQ-M60ST- □ 14B |
| 额定功率 | kW | 0.2 |  | 0.4 |  |  |
| 额定电压 | V | 36（DC） |  |  | 60（DC） |  |
| 额定转矩 | N.m | 0.64 | 0.955 | 1.91 | 1.27 | 1.91 |
| 最大转矩 | N.m | 1.92 | 2.87 | 5.73 | 3.81 | 5.73 |
| 额定转速/最高转速 | r/min | 3000/4000 | 2000/3000 |  | 3000/4000 | 2000/3000 |
| 额定电流 | A | 8.5 | 10 | 20 | 10 | 12 |
| 最大电流 | A | 25.5 | 30 | 60 | 30 | 36 |
| 反电势常数 | 单峰， V/（r/min） | 8（1±10%） | 10（1±10%） |  | 13（1±10%） | 17.4（1±10%） |
| 转矩常数 | N.m/A | 0.076（1± 10%） | 0.096（1±10%） |  | 0.124（1± 10%） | 0.166（1±10%） |
| 转动惯量 | ×10-4kg.m2 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.28 | 0.40 |
| 极数 |  | 8 |  |  |  |  |
| 重量 | kg | 1 | 1.2 | 2 | 1.45 | 1.95 |
| 总长（LL） | mm | 99 | 111 | 160 | 126 | 150 |
| 反馈元件 |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |  |  |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |  |  |
| 绝缘等级 |  | F 级 |  |  |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |  |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |  |  |  |

低电压60 机座电机外形及安装尺寸图

4.2  CQ-M100ST 低压系列

| 参数 | 单位 | 电 机 型 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQ-M100ST-□04 | CQ-M100ST-□05 | CQ-M100ST-□06 |
| 额定功率 | W | 2.3 | 1.5 | 2 |
| 额定电压 | V | 48（DC） |  |  |
| 额定转矩 | N.m | 4 | 2.6 | 3.47 |
| 最大转矩 | N.m | 12 | 7.8 | 10.4 |
| 额定转速/最高转速 | r/min | 5500/6500 |  |  |
| 额定电流 | A | 67 | 44 | 58 |
| 最大电流 | A | 201 | 132 | 174 |
| 反电势常数 | 单峰，V/（r/min） | 6.24（1±10%） |  |  |
| 转矩常数 | N.m/A | 0.0596（1±10%） |  |  |
| 转动惯量 | ×10-4kg.m2 | 2.75 | 1.84 | 2.37 |
| 极数 |  | 10 |  |  |
| 重量 | kg | 4.24 | 2.8 | 3.9 |
| 总长（LL） | mm | 200 | 182.5 | 193.5 |
| 反馈元件 |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |  |
| 绝缘等级 |  | F 级 |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |  |

低电压 100 机座电机外形及安装尺寸图

4.3  CQ-M120ST 低压系列

| 参数 | 单位 | 电 机 型 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQ-M120ST-□05 | CQ-M120ST-□06 |
| 额定功率 | kW | 1.2 | 1 |
| 额定电压 | V | 24（DC） |  |
| 额定转矩 | N.m | 9.55 | 7.95 |
| 最大转矩 | N.m | 28.6 | 23.8 |
| 额定转速/最高转速 | r/min | 1200/1500 |  |
| 额定电流 | A | 64 | 54 |
| 最大电流 | A | 192 | 162 |
| 反电势常数 | 单峰， V/（r/min） | 15.6（1±10%） |  |
| 转矩常数 | N.m/A | 0.149（1±10%） |  |
| 转动惯量 | ×10-4kg.m2 | 6.5 | 5.2 |
| 极数 |  | 10 |  |
| 重量 | kg | 8.4 | 7 |
| 总长（LL） | mm | 192 | 178 |
| 反馈元件 |  | 光电编码器（2500 线）/磁编码器（1024 线）/旋转变压器 |  |
| 工作环境 |  | 温度：-45～85℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |
| 保存环境 |  | 温度：-55～105℃；湿度： ≤95%RH（无结露） |  |
| 绝缘等级 |  | F 级 |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |
| 工作制 |  | 连续 |  |

低电压 120 机座电机外形及安装尺寸图